МЕТОДИЧЕСКИЕ

Указания по оформлению учетных форм первичной документации ВУ-4М, ВУ-10М, ВУ-70М

ВВЕДЕНИЕ

Вагоны, принадлежащие предприятиям, организациям МПС и другим министерствам и ведомствам, исключаются из инвентаря соответствующими предприятиями и министерствами.

Показатели технического состояния вагонов при исключении их из инвентаря

Неисправности кузова (котла цистерны)

Исключению подлежат вагоны при наличии одной из следующих неисправностей:

- вагоны требующие замены более 50% нижней обвязки и более 50% стоек и раскосов.

- цельнометаллические вагоны всех типов, требующие замены листов кузова более чем 50%.

- цистерна с повреждением котла, требующая замены двух барабанов или обоих днищ, или одного барабана, или одного днища и одного продольного листа, или двух продольных листов, или всех шпангоутов у восьмиосных цистерн, а также цистерны для перевозки кислоты с броневыми листами толщиной менее 5 мм в местах крайних опор котла или менее 3 мм по всей длине остальной части листов.

Неисправности рамы

Исключению подлежат вагоны при наличии одной из следующих неисправностей:

- разрыв или трещина, переходящая на горизонтальные полки хребтовой балки, в одном узле соединения хребтовой шкворневой балок.

- разрыв хребтовой балки у вагона, проработавшего более 20 лет.

- необходимость замены более пяти промежуточных поперечных балок (коррозионный износ или из-за повреждения).

- уменьшение площадки поперечного сечения хребтовых балок или боковых продольных и поперечных балок вследствие коррозионного повреждения на 30% и более или отдельных элементов (горизонтальных полок, вертикальных стенок) более чем на 50% от конструктивных размеров на участке длиной более 500 мм.

- отклонение от плоскостности (пропеллерность) рамы вагона более 70 мм на 1 м ширины или более 200 мм на всю ширину рамы.

- необходимость замены двух боковых продольных балок рамы или одного швеллера, или зета хребтовой балки.

- вертикальный прогиб всех продольных балок рамы более чем на 200 мм.

(Отклонение от плоскостности (пропеллерность) рамы определяют при помощи отвеса, имеющего расчетную высоту рейки 0,5 м и длину горизонтальной опорной рейки 1 м. Обмеряемая рама должна находиться в горизонтальном положении. Отвес устанавливается попеременно с каждого конца рамы на концевую или шкворневую балку).

- горизонтальный прогиб всех продольных балок, изготовленных из проката томасовского производства, требующих правки или исправления сваркой.

(Балки из проката томасовского производства определяются по наличию на них клейм «Керчь» или «КМЗ»).

При исключении цистерны к акту на исключение должны прилагаться эскизы поврежденных мест котла. Эскизы должны быть четкими с краткой характеристикой мест повреждения.

К акту на исключение поврежденного вагона должны прикладываться копия акта ВУ-25, а к акту на вагон, поврежденный при пожаре,  - копия протокола оперативного совещания при руководстве дороги.

1. СРОКИ ХРАНЕНИЯ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ф. ОС-3 - в ВЧД, НБН, НОКС, ГВЦ - 3 года; по вагонам, прошедшим модернизацию в ЦВ (ГВЦ) до конца срока службы вагона плюс три года.

ф.ВУ-10М - в Службе вагонного хозяйства - 1 год, в ВЧД и ГВЦ - 3 года.

ф. ВУ-70М - во всех подразделениях - 3 года.

ф.ф. ВУ-1, ВУ-13, ВУ-4М - в ЦВ (ГВЦ) - до конца срока службы вагона плюс три года, в остальных подразделениях - 5 лет.

2. СПИСАНИЕ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

2.1. Передача грузовых вагонов из инвентарного парка России на баланс структурных подразделений,

филиалов ОАО "РЖД"

2.1.1. Передача грузовых вагонов производится на основании разрешения Президента (Вице-президента) ОАО "РЖД", оформленного причастным Департаментом по заявке дороги.

2.1.2. Служба вагонного хозяйства ("В") во исполнение разрешения дает указание ВЧД о подборе необходимого количества вагонов по заданным характеристикам.

2.1.3. ВЧД, при подборе вагонов делает запрос в ИВЦ дороги для уточнения сведений о вагонах по данным АБД ПВ (государство-собственник, N вагона, год постройки, сведения о последних ремонтах). После получения сведений, подтверждающих указанные характеристики, отобранные вагоны переводятся в состав несправных установленным порядком. Комиссией в составе начальника вагонного депо, начальника станции и представителя предприятия, составляется акт ф.ВУ-70М "Акт передачи (приема) грузового вагона в пользование (на баланс)" в трех экземплярах, который согласовывается с начальником службы "В". На акте проставляются печати вагонного депо и предприятия-получателя вагона, а также календарный штемпель станции.

Для устранения расхождений данных о факте передачи вагона в отчетностях запрещается осуществлять передачу в последнюю декаду месяца.

Первый экземпляр акта направляется Службе вагонного хозяйства и далее в ЦВ, третий - остается в делах ВЧД, второй передается представителю предприятия-получателя вагонов.

2.1.4. На основании представленных документов ОАО "РЖД" проводит исключение вагонов из АБД ПВ. Факт исключения вагонов отражается в информационных системах дорожного уровня.

2.1.6. На исключенных из АБД ПВ вагонах ВЧД закрашивает номера и посредством передачи специального сообщения в ИВЦ снимает вагоны с остатка неисправных и исключает их из парка станции установленным порядком.

2.1.7. Датой исключения вагона из инвентаря является дата его исключения из АБДПВ.

2.1.8. Датой исключения вагона из парка станции является дата передачи сообщения в ИВЦ.

2.3. Исключение грузовых вагонов из инвентаря по сроку службы, техническому состоянию или при повреждениях

2.3.1. Исключение из инвентаря грузового вагона по сроку службы, техническому состоянию или при повреждении осуществляется, если восстановление его работоспособности не целесообразно. Исключение грузового вагона из инвентаря оформляется "Актом на исключение из инвентаря грузового вагона" ф.ВУ-10М, утверждаемым ЦВ. На основании его грузовой вагон снимается с инвентарного учета и списывается остаточная стоимость с учета основных средств. Принятие решения об исключении грузового вагона из инвентаря при его осмотре возлагается на комиссию в составе:

на отделениях железных дорог:

- начальник отдела вагонного хозяйства отделения железной дороги (НОДВ) - председатель комиссии;

- помощник ревизора по безопасности движения отделения дороги по вагонному хозяйству (УРБВ);

- начальник вагонного депо (ВЧД);

- приемщик вагонов (ВПВ);

Кроме членов комиссии акт на исключение грузового вагона формы ВУ-10М подписывает (согласовывает) первый заместитель начальника железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (Н31) или заместитель начальника железной дороги по вагонному хозяйству (НЗТ), старший инспектор по сохранности вагонного парка Инспекции вагонного хозяйства (ЦВГР). После указанного согласования в филиале акт на списание утверждается руководителем Департамента вагонного хозяйства или его первым заместителем.

Перед составлением акта ф.ВУ-10М грузовой вагон переводится в состав неисправных установленным порядком с указанием причины перевода - "под исключение".

Вагонное депо или вагоноремонтный завод перед составлением акта на исключение грузового вагона определяют его принадлежность государству-собственнику путем запроса в ИВЦ дороги, а в случае исключения при аварии или крушении запрашивает остаточную стоимость в Департаменте бухгалтерского и налогового учета (ЦБН).

2.3.2. На отделениях железных дорог, где отсутствуют вагонные отделы (НОДВ) обязанности председателя комиссии возлагаются на начальника вагонного депо, а где отсутствует помощник ревизора по безопасности движения по вагонному хозяйству в комиссии принимает участие помощник ревизора, занимающийся вопросами вагонного хозяйства.

2.3.3. При исключении из инвентаря грузовых вагонов, поврежденных при крушениях, авариях, сходах, столкновениях и пожарах, акты на исключение ф.ВУ-10М подписывает ревизор по безопасности движения дороги (РБ).

При списании грузовых вагонов в указанных выше случаях к актам ф.ВУ-10М копии актов о повреждении грузовых вагонов по формам ВУ-25М, копии протоколов оперативного совещания руководства железной дороги и копии документов, подтверждающих возмещение ущерба.

2.3.4. Во всех случаях к акту на исключение из инвентаря грузового вагона формы ВУ-10М прилагается техническое обоснование списания грузового вагона и не менее двух фотографий поврежденных мест и узлов с четко просматривающимся номером грузового вагона, заверенные печатью вагонного депо или завода.

2.3.5. Акт ф.ВУ-10М составляется вагонным депо в двух экземплярах. Заполнение реквизитов акта осуществляется в соответствии с "Инструктивными указаниями по заполнению и кодированию акта ф.ВУ-10М на исключение из инвентаря грузового вагона". Акт подписывается всеми членами комиссии и заверяется круглой печатью вагоноремонтного предприятия, исключающего вагон.

2.3.6. ВЧД (ВРЗ) первый экземпляр оформленного акта ВУ-10М, направляет в службу вагонного хозяйства своей дороги (В), о чем в "Книге пономерного учета наличия и ремонта неисправных вагонов грузового парка" ф.ВУ-31 в графе "Время простоя в неисправном состоянии" делается запись "под исключение". Второй экземпляр акта оставляет у себя.

"В" в пятисуточный срок:

- регистрирует поступивший акт в "Книге учета исключенных вагонов" ф.ВУ-11;

- рассматривает его и со своим заключением передает в ЦВ.

2.3.7. При исключении поврежденного грузового вагона к акту ф. ВУ-10М прилагается копия акта о повреждении грузового вагона ф. ВУ-25М. В случае повреждения грузового вагона до степени исключения при производстве восстановительных работ, кроме вышеперечисленных актов составляется приложение к форме ВУ-25М.

2.3.8. Ответственность за достоверность данных акта несет начальник вагоноремонтного предприятия, составившего акт, а за своевременность передачи акта в ЦВ - начальник службы вагонного хозяйства.

2.3.9. ЦВ, получив от службы вагонного хозяйства акты ВУ-10М:

- проводит проверку актов ф.ВУ-10М, устраняя обнаруженные в них ошибки, контролирует его показатели;

- утверждает акт ф.ВУ-10М или в случае не утверждения акта ф. ВУ-10М указывается его причина;

- по утвержденным актам ф.ВУ-10М проводит исключение номеров грузовых вагонов из АБД ПВ посредством специализированного АРМ в соответствии с действующей информационной технологией.

2.3.10. Служба "В":

- установленным порядком запрашивает в ИВЦ дороги информацию по актам ф.ВУ-10М;

- по утвержденным актам ф.ВУ-10М заполняет в "Книге учета вагонов, исключенных из инвентаря ф. ВУ-11 предусмотренные данные об исключаемом из инвентаря грузовом вагоне;

- по неутвержденным актам ф.ВУ-10М, совместно с ВЧД (ВРЗ) исключения грузового вагона, принимает меры по их ремонту и сдаче в эксплуатацию или дополнительному обоснованию о необходимости исключения грузового вагона из инвентаря;

- осуществляет контроль за правильностью исключения грузовых вагонов из инвентаря, ведет их количественный учет по дороге и следит за своевременностью разделки грузовых вагонов на запасные части и в металлолом, недопущением их угона.

2.3.11. Датой исключения грузового вагона из АБД ПВ является дата ввода информации на основании утвержденного ЦВ акта об исключении грузового вагона.

2.3.12. ВЧД (ВРЗ) на основании полученного сообщения по утвержденному акту ф.ВУ-10М на исключение грузового вагона:

- снимает грузовой вагон с учета неисправных и из парка станции;

- на втором экземпляре акта ф.ВУ-10М проставляет дату и фамилию его утвердившего, дату и номер сообщения и заверяет эти данные печатью ВЧД;

- на исключенном грузовом вагоне закрашивают номера, осуществляет его разделку с составлением описей запасных частей и материалов, колесных пар, боковин и надрессорных балок, снимаемых с грузового вагона;

- обеспечивает хранение акта формы ВУ-10М в течение трех лет.

2.3.13. ЦВ обеспечивает хранение утвержденного акта в архиве вместе с техническим паспортом исключенного вагона.

2.3.14. ГВЦ по исключенным грузовым вагонам ежемесячно, в срок до 5 числа, следующего за отчетным месяца, выдает ЦВ, ЦЧУ установленные справки и отчеты.

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ Ф.ВУ-4М НА ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие инструктивные указания регламентируют порядок оформления технических паспортов ф. ВУ-4М на грузовые вагоны восьмизначной нумерации парка ОАО "РЖД".

Технический паспорт ф.ВУ-4М на грузовой вагон (пример заполнения его приведен в приложении) заполняется заводом-изготовителем при постройке вагона или ответственным представителем вагоноремонтного предприятия (ВРЗ или ВЧД) при перенумеровании вагона.

Технический паспорт на имеющийся в наличии вагон составляется с натуры в одном экземпляре (для рефрижераторного подвижного состава в двух экземплярах) в соответствии с чертежами и техническими условиями.

Заполнение реквизитов технического паспорта должно производиться четким шрифтом, не допускающим разночтения.

При заполнении в техническом паспорте ф.ВУ-4М модели вагона, общих данных о вагоне и его оборудовании необходимо руководствоваться каталогом "Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм" издания 1998 г. и справочником "Моделей грузовых вагонов", утвержденным 10.07.2002 г. в г. Москве комиссией Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций.

2. ЗАГОЛОВОК ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

2.1. Регистрационный номер вагона - 8 знаков.

Номер вагона записывается непосредственно с борта вагона и должен обязательно соответствовать "Системе нумерации вагонов грузового парка железных дорог колеи 1520 мм", введенной приказом МПС России от 15.05.84 г. N 22Ц.

2.2. В заголовке паспорта после полного наименования завода-изготовителя проставляется его код.

Максимальное количество знаков в коде - 4.

При меньшей значности кода нули впереди не проставляются.

Код завода должен соответствовать условному номеру предприятия, принятого для клеймения деталей вагонов

согласно приказа МПС России от 17.01.91 г. N 1ЦЗ.

Коды вагоностроительных заводов приведены в таблице:

| Код | Наименование завода | 1169 | "Завод Металлоконструкций" г. Энгельс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1145 | ДП "Андиджанский механический завод" | 1176 | "СФАТ-Рязань" Производственное объединение ТОО |  |
| 5 | Уральский (УВЗ) | 1205 | АООТ "Волгограднефтемаш" |  |
| 9 | Брянский (БМЗ) | 1209 | ОАО "Азовобщемаш" |  |
| 15 | Демиховский машиностроительный завод | 1231 | ОАО Волгцеммаш г.Тольятти |  |
| 22 | Алтайский (АВЗ) | 1239 | Людиновский машиностроительный завод |  |
| 23 | Луганское производственное объединение | 1244 | АО "НП Первомайскхиммаш" |  |
| 27 | Крюковский (КрВЗ) | 1247 | ОАО "Транспортное машиностроение" |  |
| 55 | Великолукский ЛВРЗ | 1249 | ОАО Белгородский завод энергетического машиностроения |  |
| 62 | Стахановский вагоностроительный завод | 1250 | ООО "Калининградский вагоностроитель" |  |
| 63 | Торжокский вагоностроительный завод | 1251 | ООО "Салаватнефтемаш" |  |
| 66 | Мариупольский металлургический завод "Азовсталь" | 1261 | ООО "Укртрансмаш" |  |
| 84 | Рославский вагоноремонтный завод | 6711 | Германия (Дессау, Ниске, Баутцен) |  |
| 92 | Таганрогский металлургический завод ОАО "Тагмет" | 6712 | Польша (Зеленая Гура, Засталь, Консталь) |  |
| 93 | Тверской (ТВЗ) | 6713 | Югославия (Кралево) |  |
| 104 | Попаснянский ВРЗ | 6714 | Румыния (Каракал, Арад, Северин) |  |
| 108 | Канашский вагоноремонтный завод | 6721 | Венгрия (Иаваг) |  |
| 112 | Ярославский вагоноремонтный завод | 6726 | КНДР (Корея) |  |
| 133 | Днепродзержинский (ДВЗ) | 6727 | Германия (Фирма Крупп, MAN) |  |
| 134 | Калининградский вагоностроительный завод | 6728 | Япония |  |
| 143 | Мариупольский завод "Азовмаш" | 6729 | Финляндия |  |
| 144 | Саранский тепловозоремонтный завод | 220 | Акмолинский вагоноремонтный завод |  |
| 179 | Абаканское п/о "АбаканВагонМаш" | 263 | Ижорский завод |  |
| 555 | Пассажирское вагонное депо Ростов | 1167 | ОАО "Рузхиммаш" |  |

2.3. После кода завода цифрами обозначается дата (число месяца, порядковый номер месяца и две последние цифры года) постройки вагона. При однозначном числе месяца в первой клетке проставляется нуль.

Например: 2 марта 2004г.

Заполняется: 020304

Число, месяц или год не допускаются равными нулю. При отсутствии числа в нанесенном на вагон трафарете о дате постройки вагона число принимается равным 01.

2.4. В строке "Собственник" указывается государствособственник вагона и проставляется его код.

Значность кода - 2.

Код государства-собственника должен соответствовать, данным таблицы:

| N | Государство | Код государства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Россия | 20 |
| 2 | Украина | 22 |
| 3 | Казахстан | 27 |
| 4 | Беларусь | 21 |
| 5 | Молдова | 23 |
| 6 | Литва | 24 |
| 7 | Латвия | 25 |
| 8 | Эстония | 26 |
| 9 | Грузия | 28 |
| 10 | Узбекистан | 29 |
| 11 | Азербайджан | 57 |
| 12 | Армения | 58 |
| 13 | Кыргызстан | 59 |
| 14 | Таджикистан | 66 |
| 15 | Туркменистан | 67 |

Для вагонов, не подлежащих распределению по государствам, проставляется код 99.

При наличии ф.ВУ-4М старого образца указанный выше показатель заносится в строке "Зачислен в инвентарный парк".

2.5. После кода собственника указывается причина зачисления (регистрации) вагона в АБД ПВ в сокращенном виде в соответствии с перечнем табл.3, а в клетках проставляется код.

Максимальная значность кода - 2. При однозначном коде первая клетка не заполняется.

| Наименование причины зачисления (регистрации) | Сокращенное наименование | Код |
| --- | --- | --- |
| Новый вагон | Нов | 1 |
| Незарегистрированный в АБД ПВ вагон без принадлежности, обнаруженный в эксплуатации | Н/АБД | 2 |
| Покупка | Пок | 3 |
| Переоборудование | П/об | 4 |
| Перенумерование | П/нум | 5 |
| Прием на баланс | ЗП | 7 |

2.6. Дата регистрации в АБД ПВ является датой зачисления вагона в инвентарный парк.

При составлении паспорта на вагон ранее зарегистрированный в АБД ПВ дата регистрации вагона проставляется представителем ГВЦ ОАО "РЖД".

По ф.ВУ-4М старого образца данный показатель заносится после слов "Дата зачисления в инвентарный парк".

2.7. При продлении срока службы вагона заполняются следующие данные: дата (число, месяц, год полностью), до которой продлен срок эксплуатации вагона; наименование и код предприятия, продлившего срок службы вагона; дата проведения работ по продлению срока эксплуатации; номер проекта и код модернизации, согласно которого продлен срок службы; номер и дата документа, на основании которого продлен срок службы.

2.8. Тип вагона.

Максимальная значность кода - 4.

Тип вагона проставляется в соответствии с "Системой нумерации вагонов грузового парка железных дорог", введенной приказом МПС России от 15.05.84 г. N 22Ц.

2.9. Модель вагона, указывается с тире, например: 12-132-03.

Значность кода - 10, при меньшей значности впереди проставляются нули.

Модель вагона должна соответствовать типу вагона.

При составлении вагоностроительным заводом технического паспорта на новый вагон под моделью вагона проставляется номер технических условий согласно которых выполнен вагон.

2.10. Технические условия.

Проставляется номер ТУ на основании которых изготовлен вагон.

2.11. Заводской номер. Максимальная значность кода - 8.

3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ВАГОНЕ

3.1. Тара вагона.

Максимальная значность кода - 4.

Тара вагона в техническом паспорте проставляется в графе "Ответ" с трафарета на вагоне в тоннах, а в графе код в центнерах. Данный показатель не может быть нулевым. Кодирование тары производится в соответствии с таблицей:

| Тара по трафарету | Пример кодирования |
| --- | --- |
| 21,8 | 218 |
| 22 | 220 |
| 199,35 | 1993 |

3.2. Грузоподъемность. Значность кода - 4.

Грузоподъемность записывается в графе "Ответ" с трафарета на вагоне в тоннах, в графе "код" - в центнерах.

Кодирование производится в соответствии с таблицей:

| Грузоподъемность по трафарету | Примеры кодирования |
| --- | --- |
| 62 | 620 |
| 59,4 | 594 |
| 124,5 | 1245 |

В технических паспортах на служебные и технические вагоны рефрижераторных поездов и секций (типы 370, 372, 374, 376, 378, 380, 384), вагоны не для перевозки грузов (тип 382, 383) и транспортеры типа 3980, 3981 в графе "Ответ" делается запись "нет", а в графе "код" проставляется ноль.

3.3. Длина по осям автосцепок (мм).

Значность - 5.

По данному показателю графа "Ответ" не заполняется, а в графе "код" проставляется длина вагона по осям автосцепок.

3.4. Габарит.

Значность кода - 1.

В графе "Ответ" проставляется условное обозначение габарита, а в графе "код" - цифра кода в соответствии с таблицей. Соответствие габарита модели и типу вагона проверяется по справочнику "Моделей грузовых вагонов".

| Условное обозначения габарита | Код габарита |
| --- | --- |
| Тпр | 2 |
| 1-Т | 3 |
| Тц | 4 |
| 1-ВМ | 5 |
| 0-ВМ | 6 |
| 02-ВМ | 7 |

3.5. Материал обшивы кузова.

Значность кода - 1

По данному показателю используются следующие ответы и коды, приведенные в таблице:

| Материал обшивы | Ответ | Код |
| --- | --- | --- |
| Материал кузова не определяется | Н | 0 |
| Дерево | Д | 1 |
| Металл | М | 2 |
| Комбинированным (металл и дерево) | К | 3 |
| Без бортов | Б | 4 |

4. ОБОРУДОВАНИЕ ВАГОНА

4.1. Тип воздухораспределителя автотормоза.

Значность кода - 1.

При указании типов воздухораспределителей грузовых вагонов используются ответы и коды согласно таблице:

| Условный номер | Ответ | Код |
| --- | --- | --- |
| не оборудован | Н | 0 |
| 483-000 | 483 | 1 |
| 483М | 483М | 4 |
| 270-005 | 270005 | 5 |

4.2. Авторегулятор рычажной передачи.

Значность кода - 1.

При указании типов авторегулятора рычажной передачи используются ответы и коды таблицы:

| Условный номер | Ответ | Код |
| --- | --- | --- |
| 536-М | 536 | 1 |
| 574-Б | 574 | 2 |
| не оборудован | Н | 3 |
| РТРП-675 | 675 | 4 |

4.3. Рычажная передача, переоборудованная под композиционные колодки.

Значность кода - 1.

По данному показателю допускаются два ответа и при этом используются коды:

Да – 1,   Нет - 2

4.4. Авторежим.

Значность кода - 1.

По данному показателю используются следующие ответы и коды:

| Условный номер | Ответ | Код |
| --- | --- | --- |
| 265 | 265 | 1 |
| не оборудован | Н | 2 |

4.5. Ручной тормоз.

Значность кода - 1.

По данному показателю используются следующие ответы и коды:

| Условный номер | Ответ | Код |
| --- | --- | --- |
| На переходной площадке | П/П | 1 |
| Стояночный | С | 2 |
| Не оборудован | Н | 3 |

4.6. Тип автосцепки.

Значность кода - 1.

По данному показателю используются следующие ответы и коды:

СА-3 – 1,   СА-ЗП - 2

4.7. Тип поглощающего аппарата.

Значность кода - 2.

При заполнении типа поглощающего аппарата используются следующие ответы и коды:

┌───────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬────┐

│Тип поглощающего   │           Название        │   Ответ   │Код │

│   аппарата        │                           │           │    │

├───────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────┤

│   Ш-1-ТМ          │  пружинно-фрикционный     │    ШТМ    │ 01 │

│   Ш-2-В           │  пружинно-фрикционный     │    ШВ     │ 02 │

│   Ш-2-Т           │  пружинно-фрикционный     │    ШТ     │ 03 │

│   Ш-6-ТО-4        │  пружинно-фрикционный     │    Ш6ТО   │ 04 │

│   ПМК-ПОА или     │  пластинчатый металло-    │           │    │

│   MK-110К-23      │  керамический             │    ПМК    │ 05 │

│   АПЭ-95-УВЗ      │  эластомерный             │    АПЭ95  │ 06 │

│   73-ZW           │  эластомерный             │    73ZW   │ 07 │

│   АПЭ-120-И       │  эластомерный             │    АПЭ-120│ 08 │

│   АПМ-ПОК-23      │  пружинно-фрикционный     │    АПМ    │ 09 │

│   73-ZW-12        │  эластомерный             │    73ZW12 │ 10 │

└───────────────────┴───────────────────────────┴───────────┴────┘

4.8. Возможность постановки буферов.

Значность кода - 1.

Отражается наличие или отсутствие на буферном брусе отверстий или усиливающих планок для последующей рассверловки под отверстия.

Используются ответы и коды:

Да – 1,    Нет - 2

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ВАГОНА

5.1. Модель тележек.

Максимальная значность кода - 2.

Указывается модель тележек и проставляется код соответствующий классификатору, приведенному в таблице:

┌───────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐

│ Наименование      │           Модель тележки       │  Код      │

├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│                   │         УВЗ-7, УВЗ-9М, УВЗ-    │           │

│3-х осная          │         10М, УВЗ-11А           │           │

│2-х осная          │         18-578                 │   02      │

│2-х осная          │         18-100, 18-109, 18-131 │   09      │

│3-х осная          │         18-102,18-522          │   04      │

│4-х осная          │         18-101                 │   05      │

│2-х осная          │         ЦМВ-Дессау             │   06      │

│2-х осная          │         КВЗ-И2                 │   07      │

│                   │         СУМИТОМО, 18-6052,     │           │

│Специальная        │         18-6052-01             │   08      │

│                   │         18-100,18-109,18-131,  │           │

│2-хосная           │         18-120,18-755,18-477   │   09      │

5.2. Подпольные усиливающие балочки.

Значность кода - 1.

Данный показатель заполняется в техническом паспорте крытых вагонов или платформ, при этом используются ответы и коды:

Да – 1,   Нет - 2

При составлении технического паспорта на вагоны другого рода ставятся прочерки.

5.3. Цистерна.

При составлении технического паспорта на цистерны в ней дополнительно отражается следующие показатели.

5.3.1. Калибровка котла цистерны.

Максимальная значность кода - 2.

Калибровочный тип записывается в графе "Ответ" с нанесенного трафарета на котле цистерны и кодируется в соответствии со справочником "Модели грузовых вагонов".

5.3.2. Сливной прибор.

Значность кода - 1.

По данному показателю указывается наличие или отсутствие сливного прибора и проставляется соответствующие ответы и коды:

Да – 1,   Нет - 2

5.3.3. Наличие рамы.

Значность кода - 1.

При кодировании используются ответы и коды:

| Наименование | Ответ | Код |
| --- | --- | --- |
| Рама имеется Рама отсутствует Рама без боковых швеллеров | Да Нет Б/шв | 1 2 3 |

5.3.4. Конструкция котла.

Значность кода - 1.

При заполнении показателя "Конструкция котла цистерны" используются ответы и коды:

С уклоном – 1,     Без уклона - 2

6. СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ РЕМОНТЕ

7.1. Сведения о последнем ремонте.

Указываются раздельно дата и вагоноремонтное предприятие выполнившее последний капитальный ремонт и дата и вагоноремонтное предприятие, выполнившее последний деповской ремонт.

7.1.1. Дата ремонта - значность - 6.

Структура даты ремонта - дд - число месяца, мм - месяц, гг - последние цифры года.

7.1.2. Код ВРЗ (ВЧД) последнего ремонта.

Указываются отдельно коды ВРЗ (ВЧД) выполнивших последний капитальный и последний деповской ремонты.

Максимальная значность кода - 4.

Код ВРЗ (ВЧД) проставляется в соответствии с условным номером, присвоенном предприятию для клеймения деталей согласно приказу МПС России от 17.01.91 г. N 1ЦЗ.

7.1.3. Данные показатели, заполняются ответственным представителем:

7.1.3.1. ГВЦ РЖД по данным АБД ПВ при передаче вагона другому собственнику, или при исключении из инвентарного парка по сроку службы, техническому состоянию или при его повреждении.

7.1.3.2. Вагонного депо, принимающего вагон в инвентарный парк России в случае, если приобретаемый вагон находился в эксплуатации.

7.2. Номер и код проекта модернизации.

Значность кода - 4.

В графе ответ проставляется проект произведенной вагону модернизации, а в графе код - код этого проекта модернизации согласно "Классификатору модернизаций", утвержденному ЦВ ОАО "РЖД".

Указанные выше показатели по модернизации заносятся в технический паспорт ответственным представителем ГВЦ РЖД по данным АБД ПВ при передаче вагона другому собственнику, при его продаже или при исключении из инвентарного парка по сроку службы, техническому состоянию, при его повреждении. Перечисляются все выполненные вагону модернизации.

7.3. Старый номер вагона.

Максимальная значность - 8.

Данный показатель проставляется только при перенумеровании вагона по одной из ниже перечисленных в п.7.4. причин.

В технический паспорт старый номер вагона заносится:

7.3.1. Вагоноремонтным предприятием, составляющим паспорт в случае перенумерования вагона.

7.3.2. Вагонным депо, принимающим вагон в инвентарный парк России при его покупке.

7.3.3. Ответственным представителем ГВЦ ОАО "РЖД" при получении технического паспорта от другого государства-собственника вагона в случае взаимного обмена паспортами при исключении вагонов на чужой территории.

7.4. Причина перенумерования.

Значность кода - 1.

Код причины перенумерования проставляется после указания старого номера вагона в перечисленных

в п.п.7.3.1. - 7.3.3. случаях.

По данному показателю могут быть ответы и коды:

| Причина перенумерования | Ответ | Код |
| --- | --- | --- |
| Изменение собственника | Из/с | 1 |
| Переоборудование | П/об | 2 |
| Искаженный номер | Иск/н | 3 |
| Вагон-двойник | Дв | 4 |
| Вагон семизначной нумерации | Сем | 5 |
| Покупка | Пок | 6 |
| Изменение типа без переоборудования | Из/т | 7 |

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

8.1. В заключительной части указывается наименование завода (депо), его код, железная дорога и код, где составлен технический паспорт и дата его составления (число, месяц и год). Код завода (депо) проставляется аналогично п.7.1.2.

8.2. В конце технического паспорта указываются полностью фамилии и ставятся подписи ответственных лиц предприятия, составившего технический паспорт:

8.2.1. На вагоностроительных заводах:

- Начальником завода

- Приемщиком вагонов - заводским инспектором ОАО "РЖД" (ЦВИЗ)

8.2.2. На вагоноремонтных заводах:

- Начальником вагоносборочного цеха

- Начальником ОТК

- Приемщиком вагонов - заводским инспектором ОАО "РЖД" (ЦВИЗ), если они имеются на заводе

8.2.3. В вагонных депо:

- Начальником вагонного депо

- Приемщиком вагонов (ВПВ)

8.3. Все паспорта заверяются печатью предприятия, составившего их.

8.4. В конце паспорта обязательно должны быть поставлены дата и подпись и указана фамилия, оператора, осуществившего ввод информации с технического паспорта в АБД ПВ.

8.5. В случае передачи или продажи вагона из инвентарного парка России другому собственнику, после заполнения всех необходимых в этих случаях показателей паспорта, в конце его ставится дата, подпись и указывается фамилия ответственного представителя ГВЦ ОАО "РЖД".

Форма ВУ-4М 0358803

Утверждена ОАО "РЖД" в 2004 г.

Технический паспорт вагона

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

Регистрационный  N │6││2││8││7││1││3││5││5│

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

│ ││ ││ ││5│ │0││2││0││3││0││4│      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘   Тип│ ││6││0││0│

Построен Уральским ВСЗ код завода   число месяц  год        └─┘└─┘└─┘└─┘

наименование завода                             ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

Модель │1││2││-││1││0││0││0││-││0││1│

Собственник Россия_______      Зачислен_______           └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

именование государства код                  код        ТУ 24-5-387-77

Заводской N

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Дата регистрации в АБД ПВ   « 05 » марта 2004 г.

┌─┐┌─┐   ┌─┐┌─┐  ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

Срок службы продлен до │ ││ │   │ ││ │  │ ││ ││ ││ │

└─┘└─┘   └─┘└─┘  └─┘└─┘└─┘└─┘

число     месяц      год

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

Кем ________________________ │ ││ ││ ││ │ Когда _____ _____ 20__г.

Наименование предприятия └─┘└─┘└─┘└─┘       число месяц  год

код

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

N проекта модернизации ______________ │ ││ ││ ││ │

└─┘└─┘└─┘└─┘

код

Основание _________________ от  ____  __________20___г.

Номер ТУ

| Признак |  | Ответ | Код | Признак |  | Ответ | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие данные о вагоне |  |  |  | Ручной тормоз |  | С | 2 |
| Тара (тонны с десятыми) |  | 22,0 | 220 | Тип автосцепки |  | СА-3 | 1 |
| Грузоподъемность (т) |  | 64,25 | 642 | Тип поглощающего аппарата |  | Ш-2-В | 1 |
| Длина по осям автосцепок (мм) |  | - | 13920 | Возможность постановки буферов |  | Нет | 2 |
| Габариты |  | I-BM | 5 | 3. Характеристика отдельных частей вагона |  |  |  |
| Материал обшивы |  | М | 2 | Модель тележек |  | 18-100 | 9 |
| 2. Оборудование вагона |  |  |  | Крытый, платформа | Наличие подпольных усиливающих балочек |  |  |
| Ав- тор- моз | Тип воздухорас- пределителя | 483-М | 4 | Цис- терна | Калибро- вка котла |  |  |
|  | Авторегулятор рычажной передачи | 574 | 2 |  | Сливной прибор |  |  |
|  | Рычажная передача, переоборудованная под композиционные колодки | Да | 1 |  | Наличие рамы |  |  |
|  | Авторежим | 265 | 1 |  | Конструкция котла (с уклоном, без уклона) |  |  |

Регистрационный   N 62871355

Оборот листа  ф.ВУ-4М

| Признак | Ответ | Признак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответ |  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Стоимостные показатели, руб. |  | 5. Сведения о последнем ремонте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость вагона | 20 000 000 | Капитальном | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | код завода (депо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Деповском | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | код завода (депо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % Физического износа "__" ________ ____г. |  | N проекта модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Старый N вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причина перенумерования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

Паспорт составлен на заводе (депо) Урал. ВСЗ │ ││ ││ ││ │ Сврдл ж.д.   76 02.03.2004 г.

___________└─┘└─┘└─┘└─┘____________

наименование    код    наименование  код   дата

Начальник             _________________      ________________

фамилия               подпись

Приемщик вагонов

завода (депо)         _________________      ________________

фамилия               подпись

М.П.

Начальник ОТК         _________________       ________________

фамилия               подпись

Ответственный

представитель собственника "___"_______ г.  _____________ ________

дата             фамилия    подпись

Введен в АБД ПВ: "11" марта 2004 г.   _____________ ________

__________________      фамилия    подпись

дата

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ АКТА Ф.ВУ-10М НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ИНВЕНТАРЯ ГРУЗОВОГО ВАГОНА

1. ВВЕДЕНИЕ

Инструктивные указания регламентируют порядок оформления акта Ф.ВУ-10М при исключении из инвентаря грузового вагона по сроку службы, техническому состоянию, при его повреждении до степени исключения. К акту на исключение поврежденного вагона прилагается копия акта Ф.ВУ-25М, а к акту на вагон, поврежденный при пожаре, - копия протокола оперативного совещания по разбору случая пожара.

Комиссия, производящая осмотр подлежащих исключению вагонов заполняет реквизиты Акта, четко, без поправок, допускающих разночтение.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКТА Ф.ВУ-10М

2.1. После наименования "Акт" проставляется его порядковый номер. Номера Актов присваиваются в нарастающем порядке с первого января с последующим их повторением при смене календарного года.

2.2. В специально отведенном месте указывается номер исключаемого вагона, который записывается непосредственно с кузова или котла и рамы. В случае, если на вагоне имеются различные номера, в Акте проставляется номер, зарегистрированный в Автоматизированном банке данных вагонов грузового парка (АБДПВ).

Значность - 8.

2.3. Дата составления акта.

Значность - 6.

Структура даты: первые две клетки - число месяца, следующие две клетки - порядковый номер месяца с начала года и последние две клетки - две последние цифры года. При однозначном числе месяца в первой клетке проставляется ноль.

Например: 1 января 2004г. - проставляется: 0 1 0 1 0 4

2.4. После наименования станции, на которой находится подлежащий исключению из инвентаря грузовой вагон, проставляется ее пятизначный код согласно единой сетевой разметке.

2.5. После наименования вагоноремонтного предприятия, предъявившего вагон к исключению, проставляется код, соответствующий условному номеру предприятия - принятый для клеймения деталей вагонов согласно приказу МПС от 17.01.91г. N 1ЦЗ.

Максимальная значность - 4. При меньшей значности нули впереди не проставляются.

Например: ВРЗ Канаш - код 108,   ВЧД Перово - код 312,   ВЧД Курган - код 595

2.6. Наименования отделения и дороги, комиссии которых оформляют акты, не кодируются.

2.7. Причина исключения вагона указывается словами, а в специально отведенном месте проставляется соответствующий однозначный код:

Истечение срока службы - 1;   По техническому состоянию - 2;   Повреждение - 3;

2.8. Данные о вагоне:

2.8.1. Государство-собственник вагона.

Указывается государство-собственник вагона и проставляется его код, который должен соответствовать коду собственника, зарегистрированному в Автоматизированном банке данных парка грузовых вагонов (АБД ПВ).

Для вагонов, отсутствующих в картотеке, проставляется код 98 или 00. При исключении вагона с искаженным номером проставляется код 200.

2.8.2. Дата постройки.

Значность - 4.

В соответствии с данными, нанесенными на вагоне заводом-изготовителем, в акте проставляются, в специально отведенном месте, порядковый номер месяца и две последние цифры года постройки вагона. При однозначном номере месяца впереди проставляется ноль.

2.8.3. Тип тележки.

Значность - 2.

В специально отведенных местах указывается:

- Буквенно-цифровыми обозначениями тип тележки

- Ее код в соответствии с таблицей. При однозначном коде первая клетка не заполняется (зарезервирована под новые типы тележек)

| Наименование тележки | Код |
| --- | --- |
| 3-х осная (УВЗ-7, УВЗ-9М, УВЗ-1 ОМ, УВЗ-11 А, КВЗ-1М, США) | 1 |
| 2-х осная (18-100, 18-109, 18-131) | 9 |
| 2-х осная (18-578) | 2 |
| 2-х осная (МТ-5 0, ЧВЗ, М-44) | 3 |
| 3-х осная (18-102) | 4 |
| 4-х осная (18-101) | 5 |
| ЦМВ-Дессау | 6 |
| КВЗ-И2,327 | 7 |
| Специальная (СУМИТОМО, 18-6052, 18-6052-01) | 8 |

2.8.4. При заполнении сведений о плановых видах ремонта указывается:

2.8.4.1. Наименование вагоноремонтного предприятия, производившего последний деповской ремонт и в специально выделенном месте его код, аналогично п.2.5.

2.8.4.2. Дата проведения последнего деповского ремонта.

Значность - 6.

Структура и принцип заполнения аналогичны п.2.3.

2.8.4.3. Аналогично заполняются и кодируются в специально выделенных местах акта данные о вагоноремонтном предприятии, производившем капитальный ремонт и дата его проведения и капитальный ремонт с продлением срока службы.

2.9. В последующих строках, в специально отведенных местах, проставляется в штуках, раздельно по каждому показателю, количество, годных к дальнейшей эксплуатации следующих деталей:

Роликовых колесных пар

Боковых рам тележек

Надрессорных балок

При однозначном значении показателя ноль впереди не проставляется.

2.10. Составленный акт подписывается всеми членами комиссии и заверяется печатью вагоноремонтного предприятия предъявившего вагон к исключению.

Форма ВУ-10М 0358808                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

Утверждена ОАО "РЖД" в 2004 г.                                                                                                                                                        Департамент вагонного

Дата исключения вагона                                                                                                                                                                         хозяйства ОАО "РЖД"

из АБД ПВ "___" ___________ г.                                                                                                                                                            _____________________

"____"_______________ г.

АКТ  N

на исключение из инвентаря грузового вагона  N     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Дата составления акта (число, месяц, год)       ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐                           ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

на ____________________ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ ____________ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

наименование станции,                                                    депо, завода       код

Комиссией ______________________ отделения _______________ ж.д.

наименование отделения                      наименование

Для установления исключения его из инвентаря по причине

__________________________________________________________________┌─┐

└─┘

истечения срока службы, технического состояния

__________________________________________________________________

повреждения (ф.ВУ-25М)

Данные о вагоне:

Государство-собственник __________________________________________┌─┐┌─┐

└─┘└─┘

Дата постройки (месяц, год) ______________________________________ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘

Тип тележки ______________________________________________________┌─┐┌─┐

└─┘└─┘

Место и дата последнего планового ремонта вагона:

деповского: ВЧД ___________________________________ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘

(наименование)                             дата (число, месяц, год)  ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

капитального: ВРЗ (ВЧД)____________________________ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘

(наименование)                       дата (число, месяц, год) ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

капитального с продлением срока службы: ВРЗ (ВЧД)___________________ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘

(наименование)      дата (число, месяц, год) ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Количество годных к дальнейшей эксплуатации (шт.):

Роликовых колесных пар                                                                ┌─┐┌─┐

└─┘└─┘

Боковых рам тележек                                                                      ┌─┐┌─┐

└─┘└─┘

Надрессорных балок                                                                       ┌─┐┌─┐

└─┘└─┘

Председатель комиссии НОДВ  __________ (_____________________)

Члены комиссии:       УРБВ  __________ (_____________________)

ВЧД  __________ (_____________________)

М.П.             ВПВ, ЦВИЗ  __________ (_____________________)

Фамилия, И.О.

Главный инженер завода ________________ (____________________)

Для поврежденных вагонов согласовано с РБ

Заключение начальника службы вагонного хозяйства

__________________________________  ж.д.

__________________________________

"__" ___________г. _______________ (подпись)

Согласовано:

Н31 (НЗТ) ________________________________

"__"____________ г._______________________ (подпись)

ЦВГР _____________________________________

"__" __________ г.________________________ (подпись)

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ АКТА Ф.ВУ-70М ПЕРЕДАЧИ (ПРИЕМА) ГРУЗОВОГО ВАГОНА НА БАЛАНС

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акт Ф.ВУ-70М является документом, которым оформляется:

- Передача грузового вагона из инвентарного парка ОАО "РЖД" филиалам и структурным подразделениям Общества;

- Продажа грузовых вагонов из инвентарного парка ОАО "РЖД";

- Приобретение (кроме новой поставки от заводов изготовителей) грузовых вагонов в инвентарный парк ОАО "РЖД";

Основанием для подбора вагонов и составления акта является разрешение ОАО "РЖД" (телеграмма, указание).

Вопросы передачи, продажи и покупки вагонов рассматриваются и решаются ОАО "РЖД" по представлению руководства дороги с соответствующим обоснованием.

Инструктивные указания регламентируют порядок оформления акта Ф.ВУ-70М.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКТА Ф.ВУ-70М

При оформлении акта, заполнение реквизитов производится четко, без поправок, допускающих разночтение.

2.1. После наименования "Акт" проставляется его порядковый номер. Номера Актов присваиваются нарастающим порядком начиная с первого января и с последующим их повторением при смене календарного года.

2.2. Дата составления акта.

Максимальная значность - 6.

Структура даты: первые две цифры - число месяца, следующие две - порядковый номер месяца с начала года и последние две - соответствуют последним цифрам календарного года.

Например; 1 января 2004г. - проставляется: 0 1 0 1 0 4

2.3. После наименования станции, на которой находится подлежащий передаче (приему) из инвентаря грузовой вагон, проставляется ее пятизначный код согласно единой сетевой разметке.

2.4. После наименования вагонного депо, осуществляющего в соответствии с полученным указанием Службы вагонного хозяйства, подбор вагона для его передачи (приема), проставляется код депо, соответствующий условному номеру предприятия - принятому для клеймения деталей вагонов (приказ МПС России от 17.01.91г. N 1ЦЗ) Максимальная значность кода - 4. При меньшей значности нули впереди не проставляются.

Например: ВЧД Люблино - код 333,   ВЧД Иваново - код 378

2.5. После наименования дороги, на которой осуществляется передача (прием) вагона, проставляется ее двузначный код.

Например: Октябрьская - 01, Московская - 17 и т.д.

2.6. В специально отведенных местах записываются фамилии, имена и отчества членов комиссии.

2.7. Номер разрешения ОАО "РЖД", на основании которого осуществляется безвозмездная передача, покупка или продажа вагона, проставляется в специально отведенном месте.

Номер разрешения указывается с тире, разделяющим символьную и цифровую часть.

Максимальная значность - 6. При меньшей значности номера нули впереди не проставляются.

Например: N Н-766 (количество заполняемых знаков 5), N М-2576 (количество знаков - 6).

2.8. Дата разрешения.

Структура и порядок заполнения аналогичны указанным в п.2.2.

2.9. Из перечисленных причин передачи (приема) вагона оставляется действительная причина, остальные вычеркиваются, а в специально отведенном месте проставляется двузначный код соответствующий:

- Передаче филиалам и структурным подразделениям - 4;

- Приему в парк (кроме покупки) - 7;

- Приобретению - 3;

- Продаже - 5;

2.10. В специально отведенном месте, указывается номер передаваемого (продаваемого) вагона. Номер вагона должен соответствовать зарегистрированному в Автоматизированном банке данных парка грузовых вагонов (АБД ПВ).

Значность номера - 8.

2.11. Государство - собственник указывается дважды:

- После номера вагона указывается государство-собственник - "Россия" и код - 20;

- После причины (передачи из парка или продажи) указываются: государство, наименование предприятия, которому передается или продается вагон, его адрес, а в специально отведенном месте проставляется двузначный код этого государства;

2.12. Далее в акте Ф.ВУ-70М, в специально отведенных местах, проставляются сведения о вагоне, в соответствии с данными АБД ПВ:

2.12.1. Месяц и год постройки.

Значность - 4.

Порядковый номер месяца и две последние цифры года постройки вагона. При однозначном номере месяца впереди проставляется ноль.

2.12.2. При заполнении сведений о плановых видах ремонта указываются:

- наименование вагоноремонтного предприятия, производившего последний деповской ремонт и его код, структура и порядок заполнения аналогичны указанным в п.2.4.

- дата проведения последнего деповского ремонта Значность - 6.

Структура и принцип заполнения аналогичны указанным в п.2.2:

- таким же порядком заполняются и кодируются данные о вагоноремонтном предприятии, производившем последний капитальный ремонт и капитальный ремонт с продлением срока службы, дата его проведения

- критерии по которым производился последний плановый ремонт - по сроку или по пробегу. (В ред. Указания МПС России от 13.10.1998 N Б-1190у)

2.13. В акте отмечается в каком техническом состоянии находится передаваемый (продаваемый) вагон и в специально отведенном месте проставляется однозначный код соответствующий:

- Исправному состоянию - 1

- Неисправному состоянию - 2

2.14. Составленный акт подписывается всеми членами комиссии.

2.15. Далее проставляются вновь выделенный номер вагона и код государства-собственника, в парк которого передается вагон.

2.16. При поступлении вагона в инвентарный парк порядок оформления акта аналогичный, за исключением:

2.16.1. После состава комиссии, в специально отведенном месте, указывается номер, с которым вагон эксплуатировался у предыдущего владельца;

Максимальная значность - 8. При меньшей значности впереди проставляются нули.

2.16.2. Государство-собственник указывается дважды:

- после номера вагона указывается наименование организации и государства, и проставляется двузначный код этого государства;

- после указанной причины приема в парк записывается государство-собственник - Россия и ее код - 20;

2.16.3. В специально отведенном месте, после подписей членов комиссии, проставляется вновь выделенный восьмизначный номер инвентарного парка ОАО "РЖД" и код России - 20.

2.17. Передача (прием) вагона удостоверяется подписями начальников вагонного депо и станции, а также представителя принимающей (передающей) стороны и заверяется печатями в установленных местах. После чего ставится календарный штемпель станции.

2.18. При вводе показателей Акта в АБД ПВ регистрируется дата ввода, заверенная подписью оператора.

2.19. При получении ГВЦ ОАО "РЖД" технического паспорта ф. ВУ-4М на вагон, оформленный актом ф.ВУ-70М проставляется соответствующая дата, заверенная подписью получателя.

Форма ВУ-70М 0358842

Утверждена ОАО "РЖД" в 2004 г.

АКТ N ______

передачи (приема) грузового вагона на баланс

Составлен                                      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

число,      месяц,         год

┌─┐┌─┐┌─┐                              ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

наименование ____________ └─┘└─┘└─┘  _____________  └─┘└─┘└─┘└─┘

станции                код                   депо                           код

дороги ____________________________┌─┐┌─┐

└─┘└─┘

наименование дороги                    код

Комиссией в составе:

начальника вагонного депо  _____________________________________

фамилия, имя, отчество

начальника станции  ____________________________________________

фамилия, имя, отчество

представителя предприятия  _____________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

в том, что вагон  N                     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

┌─┐┌─┐

собственности  ___________________________________         └─┘└─┘

организации, государства                              код

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

на основании разрешения ОАО "РЖД" N └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

от └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

число,      месяц,        год

безвозмездно передается (принимается) или покупается (продается) из парка (в парк)                               ┌─┐┌─┐

ненужное вычеркнуть                                                                                                              └─┘└─┘ код

_____________________________________________________________________________┌─┐┌─┐

└─┘└─┘

государство и наименование предприятия                                                     код

_________________________________________________________________________________________________

адрес предприятия

Данные о вагоне:

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

Месяц и год постройки ____________________________  └─┘└─┘└─┘└─┘

месяц,       год

Место и дата последнего планового ремонта вагона:

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

наименование ВЧД  ____________________________  └─┘└─┘└─┘└─┘

код

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

- деповского                                                       └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

дата                                число,      месяц,        год

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

наименование ВРЗ (ВЧД) __________└─┘└─┘└─┘└─┘

код

Оборот формы ВУ-70М

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

- капитального                                                                        └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

дата                                                        число,       месяц,       год

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

наименование ВРЗ (ВЧД) __________└─┘└─┘└─┘└─┘

код

- капитального с продлением срока службы                       ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

дата               число,     месяц,        год

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

наименование ВРЗ (ВЧД) __________└─┘└─┘└─┘└─┘

код

┌─┐┌─┐

Техническое состояние вагона _________________________     └─┘└─┘

исправный или неисправный          код

Подписи членов комиссии: ___________________________

___________________________

___________________________

На вагоне закрашен старый номер и код государства собственника,

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

и нанесен новый номер ________________└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

┌─┐┌─┐

и код государства собственника ___________________________________└─┘└─┘

код

Передал (принял):

М.П.           Начальник вагонного депо ______________________

подпись

Начальник станции             ______________________

подпись

Начальник службы вагонного хозяйства дороги ___________

подпись

Принял (передал):

М.П.           Представитель предприятия______________________

подпись

Календарный штемпель станции

Акт введен в АБД ПВ "__" ___________ 20__г. _______________

дата                          подпись

Технический паспорт ф.ВУ-4М

выдан (получен)   "__" __________ 20____г. __________________

дата                             подпись

Сроки полезного использования грузовых вагонов инвентарного парка ОАО "РЖД"

| Тип вагона | Аморти ционная группа | Наименование | Срок полезного использо- вания со- гласовано Пост. N 1 | Норма амортизации для линейного метода начисления амортизации и % в мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 9 | КРЫТЫЙ 4-ОС ОБЬЕМ КУЗОВА МЕНЕЕ 120 КУБ.М БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩАД | 28 | 0.30 |
| 201 | 9 | КРЫТЫЙ 4-ОС ОБЪЕМ КУЗОВА МЕНЕЕ 120 КУБ.М С ПЕРЕХЛЛОЩАД | 28 | 0.30 |
| 204 | 9 | КРЫТЫЙ 4-ОС ОБЪЕМ КУЗОВА 120 КУБ.М И БОЛЕЕ БЕЗ ПЕРЕХ.ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 206 | 9 | 4-ОС ОБЪЕМ КУЗ 120 КУБ.М С УШИР ДВЕРН ПРОЕМ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛ | 28 | 0.30 |
| 207 | 9 | КР 4-ОС ОБЪЕМ КУЗ 120 КУБ.М С УШИР ДВЕРН ПРОЕМ С ПЕРЕХ. ПЛ | 28 | 0.30 |
| 208 | 9 | КР 4-ОС ОБЪЕМ КУЗ 140 КУБ.М С УШИРЕННЫМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | 28 | 0.30 |
| 209 | 9 | УНИВЕРС КРЫТЫЙ С УШИРДВЕРН ПРОЕМАМИ С ТОРМОЗ ПЛОЩАДКОЙ | 28 | 0.30 |
| 300 | 7 | ХОППЕР-ДОЗАТОР 4-ОС ТИПА ЦНИИ2. ЦНИИЗ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 302 | 7 | ХОППЕР-ДОЗАТОР 4-ОС ТИПА ЦНИИ- ДБЗМ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 304 | 7 | МОДЕЛЬ 55-76 | 18 | 0.47 |
| 320 | 6 | 4-ОС ДУМПКАР ТИПА 4ВС-50 БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 14 | 0.60 |
| 330 | 6 | 4-ОС ДУМПКАР ТИПА 5ВС-60 БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 14 | 0.60 |
| 350 | 6 | 4-ОС ДУМПКАР ТИПА 6ВС-60.7ВС-60 БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 14 | 0.60 |
| 351 | 6 | 4-ОС ДУМПКАР ТИПА 6ВС-60.7ВС-60 С ПЕРЕХ ПЛОЩ | 14 | 0.60 |
| 360 | 9 | ПЛАТФОРМА 6-ОС ДЛЯ ГРУЗОВ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 362 | 8 | ПОЛУВАГОН 6-ОС ДЛЯ ГРУЗОВ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 21 | 0.40 |
| 364 | 9 | ЦИСТЕРНА 6-ОС ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 366 |  | ГРУЗ ВАГОН 6-ОС В СОСТАВЕ РЕ 3-ВАГ.СЕКЦИИ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 400 | 9 | ПЛАТФОРМА 4-ОС ДЛИНА РАМЫ ДО 13.4 М БЕЗ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛОЩАДКИ | 28 | 0.30 |
| 404 | 9 | ПЛАТФОРМА 4-ОС ДЛИНА РАМЫ ДО 13.4 М И БОЛЕЕ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 600 | 8 | ПОЛУВАГОН 4-ОС БЕЗ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛОЩАДКИ | 21 | 0.40 |
| 601 | 8 | ПОЛУВАГОН 4-ОС С ПЕРЕХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ | 21 | 0.40 |
| 608 | 8 | ПОЛУВАГОН 4-ОС С ГЛУХИМ КУЗОВОМ БЕЗ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛОЩАДКИ | 21 | 0.40 |
| 609 | 8 | ПОЛУВАГОН 4-ОС С ГЛУХИМ КУЗОВОМ С ПЕРЕХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ | 21 | 0.40 |
| 612 | 8 | ПОЛУВАГ 8-ОС С ЛЮКАМИ В ПОЛУ И ТОРЦ ДВЕРЯМИ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 21 | 0.40 |
| 613 | 8 | 8-ОСН ПОЛУВАГОН | 21 | 0.40 |
| 700 | 8 | БУНК ПОЛУВАГ 4-ОС ДЛЯ НЕФТЕБИТ С ОБЛЕГ РАМОЙ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 22 | 0.38 |
| 702 | 8 | БУНКЕРНЫЙ ПОЛУВАГ 4-ОС ДЛЯ НЕФТЕБИТУМА БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩАДКИ | 22 | 0.38 |
| 704 | 9 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ ВЯЗКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩАДКИ | 28 | 0.30 |
| 712 | 9 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ ТЕМИ НЕФТЕПР ОБЪЕМ КОТЛА 50-63 КУБ М Б/ПЕР ПЛ | 28 | 0.30 |
| 713 | 9 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ ТЕМИ НЕФТЕПР ОБЪЕМ КОТЛА 50-63 КУБ М С ПЕР ПЛ | 28 | 0.30 |
| 720 | 9 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ НЕФТЕПР ОБЪЕМ КОТЛА 50-63 КУБ.М Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 721 | 9 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ НЕФТЕПР ОБЪЕМ КОТЛА 50-63 КУБ.М С ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 730 | 9 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ СВЕТЛ НЕФТЕПР С ОБ КОТ 73,1 КУБ М Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 731 | 9 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ СВЕТЛ НЕФТЕПР С ОБ КОТ 73,1 КУБ М С ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 732 | 9 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ СВЕТЛ НЕФТЕПР С ОБ КОТ 88,6 КУБ М Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 733 | 9 | 4-ОС ЦИСТ-НА ДЛЯ СВЕТ ННЕФТЕПРОД С ТОРМ ПЛОЩ ОБ КОТЛА 91.8 | 28 | 0.30 |
| 750 | 7 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ХИМИЧ ГРУЗОВ ЕЕЗ ПЕРЕХОДИ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 760 | 7 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ БЕЗ ПЕРЕХОДН ПЛОЩАДКИ | 18 | 0.47 |
| 762 | 7 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ СЕРН КИСЛОТЫ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 764 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ МЕЛАНЖА БЕЗ ПЕРЕХОДН ПЛОЩАДКИ | 18 | 0.47 |
| 766 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ МЕТАНОЛА БЕЗ ПЕРЕХОДН ПЛОЩАДКИ | 18 | 0.47 |
| 768 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ХИМИЧ ГРУЗОВ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 770 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ СПИРТА БЕЗ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛОЩАДКИ | 18 | 0.47 |
| 772 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ МОЛОКА С ПЕРЕХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ | 18 | 0.47 |
| 773 | 7 | 4-ОСНАЯ ЦИСТЕРНА ДЛЯ МОЛОКА С ПЕРЕХ ПЛОЩАДКОЙ | 18 | 0.47 |
| 774 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ РАСТИТЕЛЬН МАСЛА БЕЗ ПЕРЕХОДН ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 776 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ СОКОВ (ВИНОМАТЕРИАЛОВ)БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 778 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ ПАТОКИ БЕЗ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛОЩАДКИ | 18 | 0.47 |
| 780 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ ОСТАЛЬН ПИЩЕВ ПРОДУКТОВ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 790 | 9 | ЦИСТ 8-ОС ДЛЯ НЕФТЕПР ОБЬЕМ КОТЛА 159 КУБ М БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 794 | 9 | ЦИСТ 8-ОС ДЛЯ НЕФТЕПР ОБЬЕМ КОТЛА 140 КУБ.М БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 798 | 9 | ЦИСТ 8-ОС ДЛЯ НЕФТЕПР ОБЬЕМ КОТЛА 161.6 КУБ-М БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 800 | 7 | ВАГОН-ТЕРМОС 4-ОС БЕЗ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛОЩАДКИ | 18 | 0.47 |
| 900 | 7 | КРЫТ ВАГОН 4-ОС ДЛЯ АППАТИТ КОНЦЕНТР С ПОДНИМ КУЗ Б/ПЕР | 18 | 0.47 |
| 902 | 8 | КРЫТ ВАГОН(ХОППЕР) 4-ОС ДЛЯ СЫРЬЯ МИНЕР УДОБР БЛТЕРЕХ ПЛОЩ | 22 | 0.38 |
| 904 | 8 | КРЫТ ВАГОН(ХОППЕР) 4-ОС ДЛЯ МИНЕР УДОБР БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 22 | 0.38 |
| 906 | 8 | ПОЛУВАГОН 4-ОС САМОРАЗГРУЖ ДЛЯ СЫПУЧИХ ГРУЗ Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 22 | 0.38 |
| 908 | 7 | КРЫТЫЙ ВАГОН 4-ОС ДЛЯ АППАТИТ КОНЦЕНТРАТА Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 910 | 6 | 4-ОС ВАГОН 10М ДЛЯ АГЛОМЕРАТА И ОКАТЫШЕЙ Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 15 | 0.56 |
| 912 | 6 | 4-ОС ВАГОН 12 М ДЛЯ АГЛОМЕРАТА И ОКАТЫШЕЙ Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 15 | 0.56 |
| 914 | 9 | ПЛАТФОРМА 4-ОС ДЛЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ | 28 | 0.30 |
| 916 | 8 | 4-ОС ВАГОН ДЛЯ ТЕХНОЛОГ ЩЕПЫ ПОСТРОЙКИ ДВЗ Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 21 | 0.40 |
| 917 | 9 | 4-ОС ВАГОН ДЛЯ ТЕХНОЛ ЩЕПЫ НА БАЗЕ КРЫТ ВАГ Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 918 | 8 | 4-ОС ВАГОН ДЛЯ НЕСКОРОПОРТ ГРУЗОВ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ |  | 0.00 |
| 919 | 9 | 4-ОС СБОРНО-РАЗДАТОЧН ВАГОН С ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 920 | 8 | 4-ОС ВАГОН ДЛЯ СРЕДНЕТОН КОНТЕЙН НА БАЗЕ КРЫТ ВАГ ИЛИ ИВ | 22 | 0.38 |
| 924 | 9 | 4-ОС КРЫТ ВАГОН (ЦМГВ) ЛЕГКОВЕСН ГРУЗ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 926 | 8 | 4-ОС КРЫТ ВАГОН ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 22 | 0.38 |
| 928 | 9 | 4-ОС ДВУХЯРУСНАЯ ПЛАТФ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 930 | 8 | КРЫТЫЙ-ХОППЕР 4-ОС ДЛЯ ЦЕМЕНТА БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 22 | 0.38 |
| 931 | 8 | КРЫТЫЙ-ХОППЕР 4-ОС ДЛЯ ЦЕМЕНТА С ПЕРЕХ ПЛОЩ | 22 | 0.38 |
| 932 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ГРУЗОВ | 18 | 0.47 |
| 936 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ ЦЕМЕНТА БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 940 | 9 | ПЛАТФ 4-ОС ДЛЯ БОЛЬШЕГР КОНТЕЙН С РАМОЙ 13.4 М Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 942 | 9 | ПЛЛТФ 4-ОС ДЛЯ КРУПНОТОН КОНТЕЙН С РАМОЙ 13.4 М Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 946 | 9 | ПЛЛТФ 4-ОС ДЛЯ КРУПНОТОН КОНТЕЙН С РАМОЙ 18.4 М Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 950 | 8 | КРЫТЫЙ-ХОППЕР 4-ОС ДЛЯ ЗЕРНА БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 22 | 0.38 |
| 962 | 9 | КРЫТЫЙ ВАГОН 4-ОС ДЛЯ СКОТА С ВЕРХН ЛЮКАМИ Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 964 | 9 | КРЫТЫЙ ВАГОН 4-ОС ДЛЯ СКОТА (ДВУХЯРУСНЫЙ) БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 966 | 9 | КРЫТЫЙ ВАГОН 4-ОС ДЛЯ СКОТА С НИЖН ЛЮКАМИ Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 967 | 9 | КРЫТЫЙ ВАГОН 4-ОС ДЛЯ СКОТА С НИЖН ЛЮКАМИ С ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 968 | 9 | ПЛАТФОРМА 4-ОС ДЛЯ РУЛОННОЙ СТАЛИ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 970 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ КАЛЬЦИНИРОВ СОДЫ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 18 | 0.47 |
| 972 | 8 | 4-ОС ВАГОН ДЛЯ МУКИ БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 22 | 0.38 |
| 974 | 7 | ЦИСТЕРНА 4-ОС ДЛЯ ИНЕРТНЫХ СТРОИТ ГРУЗ НА БАЗЕ ЦИСТ-ЦЕМЕНТ | 18 | 0.47 |
| 976 | 9 | КРЫТЫЙ ВАГОН 4-ОС ДЛЯ СКОТА ПОВЫШЕН ВМЕСТИМ Б/ПЕРЕХ ПЛОЩ | 28 | 0.30 |
| 982 | 8 | ХОППЕР СО СНЯТОЙ КРЫШЕЙ | 22 | 0.38 |
| 3900 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 4-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3901 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 4-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3902 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 4-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3903 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 4-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3904 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 4-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3907 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3908 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3909 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3910 | 9 |  | 28 | 0.30 |
| 3911 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3912 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3915 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 12-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3916 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 12-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3917 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 12-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3918 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 12-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3921 | 9 |  | 28 | 0.30 |
| 3922 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 16-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3923 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 16-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3925 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 16-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3926 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 16-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3927 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 16-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3931 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 4-ОСНЫЙ ПЛАТФОРМЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3932 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 6-ОСНЫЙ ПЛАТФОРМЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3934 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ ПЛАТФОРМЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3935 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ ПЛАТФОРМЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3940 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 4-ОСНЫЙ КОЛОДЦЕВОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3941 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 4-ОСНЫЙ КОЛОДЦЕВОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3942 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 6-ОСНЫЙ ПОЛУКОЛОДЦЕВОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3944 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 6-ОСНЫЙ КОЛОДЦЕВОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3945 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ КОЛОДЦЕВОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3946 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ КОЛОДЦЕВОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3947 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ КОЛОДЦЕВОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3948 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ КОЛОДЦЕВОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3960 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ СЦЕПНОГО ТИПА С ПРОМЕЖУТ ПЛАТФОРМОЙ | 28 | 0.30 |
| 3961 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ СЦЕПНОГО ТИПА С ПРОМЕЖУТ ПЛАТФОРМОЙ | 28 | 0.30 |
| 3974 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 16-ОСНЫЙ СЦЕПНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3976 | 9 | 12-ОСНАЯ СЕКЦИЯ С ПОДВИЖН ТУРНИКЕТОМ ТР-РА СЦЕПНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3977 | 9 | 12-ОСН СЕКЦИЯ С НЕПОДВИЖН ТУРНИКЕТОМ ТР-РА СЦЕПНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3978 | 9 | 16-ОСНАЯ СЕКЦИЯ С ПОДВИЖН ТУРНИКЕТОМ ТР-РА СЦЕПНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3979 | 9 | 16-ОСН СЕКЦИЯ С НЕПОДВИЖН ТУРНИКЕТОМ ТР-РА СЦЕПНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3990 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 8-ОСНЫЙ СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3991 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 16-ОСНЫЙ СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3992 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 16-ОСНЫЙ СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3993 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 20-ОСНЫЙ СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3994 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 20-ОСНЫЙ СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3996 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 28-ОСНЫЙ СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3998 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 32-ОСНЫЙ СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 748 | 9 | ЦИСТ 4-ОС ДЛЯ СВЕТЛ ННЕФТЕПР С ОБ КОТ 73.1 КУБ М Б/ПЕРЕХ ПЛО | 28 | 0.30 |
| 984 | 9 | ПЛАТФОРМА 4-ОС ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗН АВТОМОБИЛЕЙ С ПОЛУПРИЦЕП | 28 | 0.30 |
| 941 | 9 | 4-ОС ПЛАТФОРМА ФИТИНГОВАЯ | 28 | 0.30 |
| 3928 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 16-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 3929 | 9 | ТРАНСПОРТЕР 16-ОСНЫЙ ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА | 28 | 0.30 |
| 901 | 8 | ВАГОН-ЗЕРНОВОЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МИНЕР УДОБР БЕЗ ПЕРЕХ ПЛОЩ | 22 | 0.38 |
| 905 | 8 | КРЫТ СПЕЦИАЛИЗИР. ВАГОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АГРЕССИВНЫХ ГРУЗОВ | 22 | 0.38 |